T字路口检测与导航逻辑

详细技术文档

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平台: Infineon TC264D (AURIX™, 双核200MHz)

摄像头: MT9V03X 灰度 188×120 → 裁剪 100×60

赛道: 白线蓝底电路板赛道

驱动: 双H桥差速驱动 (无舵机)

# 目 录

1. 概述  —  T字路口问题背景与解决方案总览

2. 整体数据流  —  从摄像头图像到电机输出的完整处理链

3. T字路口检测原理  —  如何区分T字路口与十字路口

4. 特征检测函数详解  —  detect_element_features() 逐行分析

5. 补线策略  —  T字路口的中线修正方法

6. 岔路口导航集成  —  junction_nav 模块的决策与状态机

7. 主循环集成  —  cpu0_main.c 中的速度/PID/电机控制

8. 偏差计算与PID控制  —  加权偏差与参数切换

9. 关键参数速查表  —  所有阈值与常量汇总

10. 已知问题与实测建议  —  待验证项与调优方向

# 1. 概述

## 1.1 问题背景

在电路板赛道（白线蓝底）上，T字路口是一种常见的赛道元素。T字路口的特征是：

赛道在前方分叉为左右两条支路

图像顶部出现一条横向的白色赛道

两侧内边缘均检测到黑→白跳变

核心问题：原始代码将T字路口误识别为十字路口（两者特征相似），补线方向固定向右，导致车辆在T字路口驶入墙壁。

## 1.2 解决方案总览

| 方案 | 描述 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 新增 ELEMENT_T_JUNCTION 类型 | 在元素枚举中添加T字路口类型，与十字路口区分 | ✅ 已实现 |
| 顶部横向赛道检测 | 通过统计顶部中心区域白色像素数判断是纵向还是横向赛道 | ✅ 已实现 |
| 补线跟随导航决策 | 补线方向不再固定，而是跟随 junction_nav 的转弯决策 | ✅ 已实现 |
| 岔路口导航集成 | junction_nav 模块识别 T字路口并执行 DFS 探索策略 | ✅ 已实现 |
| 速度/PID/调试集成 | 主循环中为 T字路口添加专用的速度、PID参数和调试输出 | ✅ 已实现 |

# 2. 整体数据流

每一帧图像的完整处理流程如下：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    摄像头采集图像 (188×120)                   │

└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  compressimage()  ─→  裁剪为 100×60 (中心区域)               │

│  otsuThreshold()  ─→  OTSU 自适应阈值二值化                   │

│  median_filter()  ─→  3×3 中值滤波去噪                       │

│  image_filter()   ─→  腐蚀+膨胀形态学滤波                     │

└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  track_find_line()  ─→  主巡线函数 (核心)                     │

│    ├─ basic_line_tracking()      逐行搜索左右边界 → 中线       │

│    ├─ detect_element_features()  边缘特征检测 (含T字判断)      │

│    ├─ identify_element_and_supplement()  元素分类 + 补线       │

│    └─ update_align_state()       弯道回正状态机                │

└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  track_get_error()  ─→  加权平均偏差计算                      │

│  adjust_steering_pid()  ─→  根据元素类型切换PID参数            │

│  pid_calculate()  ─→  位置式PID → 转向输出                    │

└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  junc_nav_detect_junction()  ─→  检测岔路口                   │

│  junc_nav_decide()           ─→  DFS 决策方向                 │

│  junc_nav_start_turn()       ─→  差速转向 (覆盖PID电机)       │

│  junc_nav_check_turn_complete()  ─→  转弯完成检测              │

└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  my_motor_set_speed()  ─→  PWM 输出到左右电机                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 3. T字路口检测原理

## 3.1 T字路口 vs 十字路口

T字路口和十字路口在图像中的特征非常相似，区别在于顶部赛道的方向：

| 特征 | T字路口 | 十字路口 |
| --- | --- | --- |
| 内区左侧跳变 | ✅ 有 | ✅ 有 |
| 内区右侧跳变 | ✅ 有 | ✅ 有 |
| 顶部赛道 | ✅ 有 | ✅ 有 |
| 顶部赛道方向 | 横向（穿过图像顶部） | 纵向（从顶部延伸下来） |
| 顶部中心区域 | 白色（赛道穿过） | 黑色（赛道缺口） |
| 补线方向 | 跟随导航决策（左/右） | 直行通过 |

## 3.2 检测方法

核心思路：统计顶部行中心区域（列 35~65）的白色像素数量。

T字路口图像 (顶部中心为白色赛道):

┌────────────────────────────────┐

│ ██████████████████████████████ │  ← 顶部行

│ ██████                ████████ │  ← 中心区域为白色(赛道)

│ ██████                ████████ │

│      │                │       │

│      │                │       │

│      │       车       │       │

└────────────────────────────────┘

十字路口图像 (顶部中心为黑色缺口):

┌────────────────────────────────┐

│ ██████████████████████████████ │  ← 顶部行

│ ██████                ████████ │  ← 中心区域为黑色(缺口)

│ ██████  ████████████  ████████ │

│      │                │       │

│      │       车       │       │

│      │                │       │

└────────────────────────────────┘

## 3.3 判定公式

扫描区域: 列 [image_w/2 - 15, image_w/2 + 15]  即 [35, 65]

统计: center_white_count = 该区域中 bin_image[i][j] == 255 的像素数

判定条件:

if (center_white_count > (scan_col_end - scan_col_start) / 2)

→ top_is_horizontal = 1   // T字路口

else

→ top_is_horizontal = 0   // 十字路口

阈值: 白色像素 > 30个 (总60个像素的一半)

ℹ️ top_is_horizontal 仅在 top_found=1 且 top_change>=2 时才被检测。如果顶部没有赛道，则不会进入T字路口判断逻辑。

# 4. 特征检测函数详解

函数: detect_element_features(ElementFeature *feat)  位于 track_way.c:128-325

## 4.1 数据结构

typedef struct {

uint8 inner_left_found;      // 内区左侧是否检测到跳变 (直角弯特征)

uint8 inner_right_found;     // 内区右侧是否检测到跳变 (直角弯特征)

int16 inner_left_start_y;    // 内区左侧第一个跳变的起始行

int16 inner_right_start_y;   // 内区右侧第一个跳变的起始行

uint8 outer_left_found;      // 外区左侧是否检测到跳变 (钝角弯特征)

uint8 outer_right_found;     // 外区右侧是否检测到跳变 (钝角弯特征)

uint8 top_found;             // 顶部是否检测到赛道

uint8 bottom_found;          // 底部是否检测到赛道

int16 top_mid_x;             // 顶部赛道中点x坐标

int16 bottom_mid_x;          // 底部赛道中点x坐标

int16 bottom_mid_y;          // 底部赛道中点y坐标

int16 center_offset;         // 底部中线偏移量 (正=偏右, 负=偏左)

int16 center_offset_top;     // 顶部中线偏移量

uint8 top_is_horizontal;     // ★ 新增: 顶部是否为横向赛道 (T字路口标志)

} ElementFeature;

## 4.2 执行流程

函数按以下5个步骤执行：

| 步骤 | 功能 | 扫描区域 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 顶部横向扫线 | 行 0~14, 全宽 | top_found, top_mid_x, top_is_horizontal |
| ② | 底部横向扫线 | 行 50~59, 全宽 | bottom_found, bottom_mid_x |
| ③ | 中线偏移计算 | 底部5行 + 顶部5行 | center_offset, center_offset_top |
| ④ | 内区纵向扫线 | 左8列 + 右8列 | inner_left/right_found, start_y |
| ⑤ | 外区纵向扫线 | 左25列 + 右25列 | outer_left/right_found |

## 4.3 顶部横向扫线 (T字检测核心)

这是T字路口检测的关键步骤。逐行从上往下扫描，找到第一行有 ≥2 个黑白跳变的行：

for (i = 0; i < TOP_SEARCH_ROWS; i++)        // 行 0 → 14

{

统计该行的黑白跳变数 top_change

记录跳变位置到 top_change_pos[0..3]

if (top_change >= 2)                      // 找到赛道

{

feat->top_found = 1;

feat->top_mid_x = (第一个跳变 + 最后一个跳变) / 2;

// ★ T字路口检测

统计列 [35, 65] 中白色像素数 center_white_count

if (center_white_count > 30)          // 白色超过一半

feat->top_is_horizontal = 1;      // → 横向赛道 (T字)

break;                                // 只检查第一行

}

}

## 4.4 内区纵向扫线 (直角弯特征)

在图像最边缘的8列中，从上往下搜索黑→白跳变。只有直角弯才会在最边缘有这种跳变。

左侧: 列 0, 4, 8 (步长4)

找到黑→白跳变 → inner_left_change++

第一个跳变记录 inner_left_start_y

右侧: 列 99, 95, 91 (步长4)

找到黑→白跳变 → inner_right_change++

第一个跳变记录 inner_right_start_y

判定: inner_left_change > 2  → inner_left_found = 1

inner_right_change > 2 → inner_right_found = 1

# 5. 补线策略

函数: identify_element_and_supplement(ElementFeature *feat)  位于 track_way.c:337-561

## 5.1 元素分类优先级

| 优先级 | 条件 | 元素类型 | 补线方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | inner_right + !inner_left + !top | 右直角弯 | 推向右边缘 |
| 2 | !inner_right + inner_left + !top | 左直角弯 | 推向左边缘 |
| 3 | inner_right + inner_left + top + horizontal | ★ T字路口 | 跟随导航决策 |
| 4 | inner_right + inner_left + top + !horizontal | 十字路口 | 直行通过 |
| 5 | !inner + !inner + top | 直道 | 顶部→底部中线 |
| 6 | !inner + !inner + !top + 偏移>20 | 直角弯(未搜到) | 按偏移方向 |
| 7 | !inner + !inner + !top + 8<偏移≤20 | 钝角弯 | 按偏移方向 |
| 8 | !inner + !inner + !top + 偏移≤8 | 断路 | 无补线 |
| 9 | 其他组合 | 钝角弯 | 保守/激进补线 |

## 5.2 T字路口补线逻辑

T字路口的补线方向不再固定，而是跟随 junction_nav 模块的转弯决策：

if (feat->inner_right_found && feat->inner_left_found

&& feat->top_found && feat->top_is_horizontal)

{

track_element_type = ELEMENT_T_JUNCTION;

uint8 nav_dir = g_nav.current_dir;   // 获取导航决策方向

if (nav_dir == DIR_LEFT)

{

// 导航决定左转: 补线推向左侧

track_add_line(5, inner_left_start_y, bottom_mid_x, 59);

// 底部强化: center_line[55~59] = min(center_line, 40)

}

else   // DIR_RIGHT 或 DIR_STRAIGHT (默认右转)

{

// 导航决定右转: 补线推向右侧

track_add_line(95, inner_right_start_y, bottom_mid_x, 59);

// 底部强化: center_line[55~59] = max(center_line, 60)

}

}

## 5.3 补线函数 track_add_line()

从点 (x1,y1) 到点 (x2,y2) 画一条直线，覆盖 center_line[] 数组：

void track_add_line(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2)

{

// 1. 坐标限幅 (0~image_w-1, 0~image_h-1)

// 2. 确保 y1 < y2 (从上往下)

// 3. 线性插值:

//    for (i = y1; i <= y2; i++)

//        center_line[i] = (i-y1)*(x2-x1)/(y2-y1) + x1

}

⚠️ 补线会覆盖 basic_line_tracking() 计算的原始 center_line。这是有意为之——在特殊元素（弯道、路口）时，用补线后的中线来引导车辆。

# 6. 岔路口导航集成

## 6.1 状态机

┌──────────┐   检测到岔路口   ┌──────────────┐

│ NAV_IDLE │ ───────────────→ │ NAV_NORMAL   │←──────────────────┐

└──────────┘                  └──────┬───────┘                   │

│                           │

检测到T字/十字                          │

▼                           │

┌────────────────┐                   │

│ junc_nav_decide│                   │

│  (DFS决策)      │                   │

└───┬────┬───┬───┘                   │

│    │   │                       │

DIR_LEFT/  │    │   │ DIR_BACK              │

DIR_RIGHT  │    │   │                       │

▼    │   ▼                       │

┌──────────┐    │  ┌───────────────┐        │

│NAV_TURN  │    │  │NAV_BACKTRACK  │        │

│ 差速转向  │    │  │  掉头回溯      │        │

└────┬─────┘    │  └───────┬───────┘        │

│          │          │                │

中线对准赛道 │          │  编码器距离足够│              │

└──────────┴───────────┴────────────────┘

## 6.2 岔路口检测

uint8 junc_nav_detect_junction(uint8 track_element_type)

{

// 方法1: 巡线模块已识别为十字路口

if (track_element_type == ELEMENT_CROSS) return 1;

// 方法1b: 巡线模块已识别为T字路口 ★

if (track_element_type == ELEMENT_T_JUNCTION) return 1;

// 方法2: 底部赛道宽度突变 (辅助检测)

if (width > normal_width + 15) return 1;

return 0;

}

## 6.3 DFS 决策策略

每个岔路口记录以下信息：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| seg_distance | int32 | 到上一个岔路口的段距离 (编码器脉冲) |
| abs_distance | int32 | 绝对编码器距离 |
| dirs_available | uint8 | 可用方向位掩码 (bit0=直行, bit1=左, bit2=右) |
| dirs_tried | uint8 | 已尝试方向位掩码 |
| entry_dir | uint8 | 进入方向 |
| backtrack_count | uint8 | 回溯次数 (上限3次) |

决策流程：

1. 查找当前是否是已知岔路口（段距离匹配 + 绝对距离匹配）

2. 如果是新岔路口：记录到 junctions[] 数组，DFS 选第一个可用方向

3. 如果是已知岔路口：遍历所有方向，选第一个未尝试的方向

4. 如果所有方向都走过：回溯（掉头），回溯次数上限 3 次

5. 如果回溯次数超限：标记岔路口完成，直行通过

## 6.4 转弯执行

void junc_nav_start_turn(uint8 direction)

{

g_nav.state = NAV_TURNING;

switch (direction) {

case DIR_LEFT:

my_motor_set_speed(350, 800);   // 左慢右快 → 左转

break;

case DIR_RIGHT:

my_motor_set_speed(800, 350);   // 左快右慢 → 右转

break;

case DIR_BACK:

my_motor_set_speed(350, 800);   // 掉头 (同左转)

break;

}

}

## 6.5 转弯完成检测

uint8 junc_nav_check_turn_complete(void)

{

// 1. 超时保护: turn_timer > 3000帧 → 强制完成

// 2. 中线对准: |center_line[30] - 50| < 8 → 转弯完成

if (center_offset > -8 && center_offset < 8) {

g_nav.state = NAV_NORMAL;   // 恢复巡线

return 1;

}

return 0;

}

# 7. 主循环集成

在 cpu0_main.c 的主循环中，T字路口的处理涉及三个层面：

## 7.1 速度控制

| 元素类型 | 目标速度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ELEMENT_NONE (直道) | 800 | 正常巡航速度 |
| ELEMENT_OBTUSE (钝角弯) | 650 | 弯道减速 |
| ELEMENT_T_JUNCTION (T字) | 650 | ★ 弯道减速，与钝角弯相同 |
| ELEMENT_RIGHT_ANGLE (直角) | 500 | 急弯大幅减速 |
| ELEMENT_CROSS (十字) | 800 | 直行通过，不减速 |
| ELEMENT_BREAK (断路) | 400 | 低速谨慎 |

## 7.2 PID 参数

| 元素类型 | Kp | Ki | Kd | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直道 | 5 | 0 | 11 | 标准参数 |
| 钝角弯 | 7~10 | 0 | 12 | 根据回正状态动态调整 |
| ★ T字路口 | 10 | 0 | 13 | 弯道参数，较强转向力度 |
| 直角弯 | 12 | 0 | 14 | 最激进参数 |
| 十字 | 5 | 0 | 11 | 直道参数 |
| 断路 | 2 | 0 | 11 | 小参数维持方向 |

## 7.3 电机控制互斥

// 导航状态决定电机控制权

if (junc_nav_get_state() == NAV_TURNING

|| junc_nav_get_state() == NAV_BACKTRACKING)

{

// 转弯/回溯中: 导航模块控制电机 (差速转向)

// PID 计算正常执行但不输出到电机

}

else

{

// 正常巡线: PID 控制电机

my_motor_set_speed(l_duty, r_duty);

}

ℹ️ 转弯期间 PID 仍然计算并输出 steer_output，但不会写入电机。这样转弯完成后 PID 状态是连续的，不会出现跳变。

## 7.4 调试输出

每10帧输出一次调试信息，T字路口的输出格式：

[TRACK] 偏差=23 元素=T字路口 强度=46 方向=1 回正=弯道中 连续=0

[PID]   转向=230 Kp=10 Kd=13 IMU补偿=0

[MOTOR] L=570 R=830 编码L=780 R=790 目标=650

[NAV]   状态=转弯中 岔路口数=3 总距离=12580

# 8. 偏差计算与PID控制

## 8.1 加权偏差计算

void track_get_error(void)

{

// T字路口使用12行 (介于直角弯15行和十字10行之间)

int16 rows = 12;

// 加权平均: 越靠近底部(车前方)权重越大

for (i = 59; i >= 48; i--)

{

w = i - 48 + 1;          // 底部行 w=12, 顶部行 w=1

error_sum += (center_line[i] - 50) * w;

weight_sum += w;

}

track_error = error_sum / weight_sum;   // 最终偏差值

}

## 8.2 位置式PID

output = Kp × error + Ki × ∑error + Kd × (error - last_error)

T字路口参数: Kp=10, Ki=0, Kd=13

输出限幅: [-1600, +1600]

## 8.3 差速转向

l_duty = target_speed + speed_output - steer_output   // 左轮

r_duty = target_speed + speed_output + steer_output   // 右轮

示例 (T字路口右转):

target_speed = 650, steer_output = 230

l_duty = 650 - 230 = 420  (左轮慢)

r_duty = 650 + 230 = 880  (右轮快)

→ 车身右转

# 9. 关键参数速查表

## 9.1 图像参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| image_w | 100 | 裁剪后图像宽度 (像素) |
| image_h | 60 | 裁剪后图像高度 (像素) |
| TOP_SEARCH_ROWS | 15 | 顶部扫描行数 (行 0~14) |
| BOTTOM_SEARCH_ROWS | 10 | 底部扫描行数 (行 50~59) |
| TRACK_SCAN_ROWS | 45 | 巡线扫描行数 |
| EDGE_SEARCH_COLS_INNER | 8 | 内区边缘扫描列数 |
| EDGE_SEARCH_COLS_OUTER | 25 | 外区边缘扫描列数 |

## 9.2 T字路口检测参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 中心扫描列范围 | [35, 65] | image_w/2 ± 15 |
| 白色像素阈值 | > 30 | 超过总像素数(60)的一半判定为横向赛道 |
| top_change 最小值 | ≥ 2 | 顶部行至少2个黑白跳变才算找到赛道 |

## 9.3 导航参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| JUNC_MAX | 15 | 最大岔路口记录数 |
| JUNC_MIN_GAP | 50 | 两个岔路口最小间隔 (编码器脉冲) |
| JUNC_SEG_TOLERANCE | 80 | 段距离匹配容差 |
| TURN_TIMEOUT | 3000 | 转弯超时帧数 (~3秒) |
| MAX_BACKTRACK_VISITS | 3 | 单个岔路口最大回溯次数 |
| UTURN_DISTANCE | 2000 | 掉头所需编码器距离 (需实测) |
| TURN_SPEED_L | 350 | 转弯时慢轮速度 |
| TURN_SPEED_R | 800 | 转弯时快轮速度 |
| BACKTRACK_SPEED | 600 | 回溯直行速度 |

## 9.4 速度与PID参数

| 参数 | 直道 | 钝角弯 | T字路口 | 直角弯 | 十字 | 断路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标速度 | 800 | 650 | 650 | 500 | 800 | 400 |
| Kp | 5 | 7~10 | 10 | 12 | 5 | 2 |
| Ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kd | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 |
| 偏差行数 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 |

# 10. 已知问题与实测建议

## 10.1 已知问题

| 编号 | 严重度 | 问题 | 影响 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低 | 首帧 g_nav.current_dir 未初始化 | T字路口首帧补线方向可能不正确 (默认右转) | 需实测 |
| 2 | 低 | 转弯完成检测受补线影响 | 补线后的 center_line 可能导致提前判断转弯完成 | 需实测 |
| 3 | 无 | junc_nav_update() 仅声明未实现 | 转弯速度衰减功能缺失 (当前不需要) | 已知 |

## 10.2 实测调优建议

• top_is_horizontal 阈值：在实际T字路口拍照，统计中心区域白色像素数，调整50%阈值。如果误判率高，可以提高到60%或降低到40%。

• UTURN_DISTANCE：实际测量掉头需要的编码器脉冲数。在空旷处执行一次掉头，记录编码器差值。

• TURN_TIMEOUT：观察实际转弯需要的帧数，设置合理的超时值。太短会导致转弯被强制中断，太长会导致超时后误操作。

• 转弯速度 TURN_SPEED_L/R：350/800 的差速比需要实测。如果转弯半径太小或太大，调整快慢轮速度比。

• 偏差行数 (T字=12)：如果转弯不够果断，增加到14行；如果转弯过度，减少到10行。

• PID参数 Kp/Kd：如果转弯振荡，减小Kp或增大Kd；如果转弯迟钝，增大Kp或减小Kd。

## 10.3 测试检查清单

☐ T字路口能否正确识别（调试输出显示"元素=T字路口"）

☐ T字路口左转和右转是否都能正常执行

☐ 补线方向是否与导航决策一致

☐ 转弯完成后是否能恢复巡线

☐ 十字路口是否不受影响（不应显示"T字路口"）

☐ 连续多个T字路口是否都能正确处理

☐ 回溯（掉头）功能是否正常

☐ 转弯超时保护是否生效